电力电子知识点

第一章

- 电力电子器件一般由控制电路、驱动电路和主电路组成。

1.电力电子器件分类：

（1）按能够被门极所控制的程度：不控型、半控型、全控型

（2）按门极控制信号的性质：电流控制型、电压控制型

（3）按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况：单极性、双极型、复合型

（4）按驱动信号的波形：脉冲触发型、电平控制型

2.正弦半波的电流平均值和有效值：

3.二极管按照反向恢复时间分类及应用场合：

肖特基二极管：多用于200V以下的低压场合

- 晶闸管通断条件：

断到通：正向阳极电压要>正向转折电压

从关断到导通时，电流>擎住电流（比维持电流大点）

- 电气隔离一般采用光隔离和磁隔离。

光隔离：具有普通、高速、高传输比三种类型

磁隔离：

- 晶闸管的驱动电路一般叫触发电路，应满足下列要求：

好像驱动原理那也需要知道，但我看不懂...

- 功率：GTR>IGBT>MOSFET

频率：MOSFET>IGBT>GTR

- 为了保证三相桥式电路上下两个管子同时导通，可采用宽脉冲或者双脉冲方式

- 产生逆变的条件：

- 整流电路中，考虑变压器漏感漏抗时会对电路有何影响？

- 换流方式：器件换流、负载换流、强迫换流

器件换流只适用于全控型器件，其他两种主要用于半控型如晶闸管的换流

- 根据直流侧滤波器（电源性质）的不同，逆变器可分为电压型逆变器和电流型逆变器

（特点会考问答）

直流侧电压无脉动、输出电压为矩形波、需要并联反馈二极管

直流侧电流无脉动、输出电流为矩形波、无需并联二极管

- AC-AC电路可以改变电压（电流）、频率和相数

14.交流-交流变流电路的分类：

15.单极性PWM控制方式状态：正、负、0

双极性PWM控制方式装态：正、负

16.载波比

- PWM调制方式：异步调制、同步调制（N不变）、（分段同步调制不知算不算）

- 工程实用的PWM波的方法：自然采样法、规则采样法

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

·反激变换器

·电力电子器件：（按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况）

单极型、双极型、复合型

按驱动类型：电压驱动型、电流驱动型

按控制信号的波形：电平控制型、脉冲触发型

·二极管分类：

普通二极管：低频，1Khz一下

快恢复二极管：高频整流/斩波和逆变

肖特基二极管：200V一下高频低压首选

选择参数：反向恢复时间、正向导通压降、频率、方向重复峰值电压、额度正向平均电流

·交流调压电路：在每个电源周期都对输出电压波形进行控制。

·交流调功电路：将负载与交流电源接通几个周期，再断开几个周期，通过通断周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。

·交流交流变流电路的分类：直接方式（无中间直流环节）和间接方式（有中间直流环节）

直接方式：①交流电力控制电路：只改变电压、电流或对电路的通断进行控制，而不改变频率的电路。②变频电路：改变频率的电路。

·反激连续、断续是指磁通。

·正激连续、断续是指电感上的电流。

漏感的影响：出现换相重叠角、输出电压平均值降低、工作状态增多

反激：隔离式Buck-Boost电路

正激：隔离式Buck电路

AC-AC可改变电压、电流频率和相数

载波比：N=fc/fr

调制方式：同步调制、异步调制、（分段同步调制）

·产生PWM的方法：自然采样法、规则采样法